# BMS(Bunker Management System)

## 필요성

본선에서 계산한 수급량과 공급자측의 공급량의 차이가 클 경우 문제가 발생한다. 재수급 또는 재계산 등 추가의 시간이 필요하다. 쉼 없이 움직여야 하는 선박의 빠듯한 운항스케줄 때문에 연료유 수급 목적으로 잠시 기항한 경우 수급과정에서 지체된다면 더 큰 운항손실이 발생할 수 있다. 이러한 사실을 무엇보다도 잘 아는 본선측의 입장에서는 특히 담당 엔지니어나 기관장의 고민은 원천적으로 이와 같은 문제를 야기시키지 않도록 하는 것이다.

실제 Bunkering을 행하면서 탱크레벨계측은 정확히 실시하지만 계측된 수치로부터 수학적인 계산(단위 환산 및 상수적용 등)을 할 때 그 방법이 수작업으로 이루어진다. 즉, 실측한 탱크레벨값(SOUNDING또는 ULLAGE값과 온도)으로 해당 용적을 TABLE에서 찾고, 또한 실측된 온도로 계산온도(혼합 온도 등)를 생성하여 해당비중 등을 적용하여 수학적인 최종 단위환산까지 일련의 작업이 수작업으로 이루어지고 있어 그 계산상에 오차가 발생할 수 있다. 수급량에 차이가 있을 때 각각의 변수에 대해 하나씩 검증을 하고 재계산하기에는 여간 번거롭고 까다로운 작업이 아닐 수 없다. 또 수급량과 공급량에 큰 차이가 없다면(회사기준 허용오차 범위내에 있다면) 재계산으로 인한 시간 손실을 보지 않겠다는 막연한 생각으로 공급자의 주장을 인정하고 넘어가는게  현실이다.

다음 나열한 각각이 Bunker Short를 발생시키는 요인이다. 바쁘다, 시간이 없다, 허용오차가 있기에 그 범위이내라면 무시해도 된다, 다른 일 할 것도 많은데 굳이 까다롭게 또 피곤하게 일을 벌릴 필요가 없다. 등등의 생각으로 정당히 지불한 대가에 대한 자기 몫을 알게 모르게 놓치고 있어 결국 이것이 쌓여 회사에는 막대한 손실을 끼치고 있음을 인식하여야 한다.

- Bunker Tank의 Sounding이나 Ullage를 정확하게 실측은 하나 Tank Table에서 Trim/List에 해당되는 Level이 어떠한지는 정확하게 계산을 하지 않는다.

- 각 Tank별 재고량에 비교한 수급량에 따라 각 Tank의 혼합Factor가 다르게 나오지만 이를 무시하고 수급 받는 FO의 Factor로 계산을 한다.

- 각 Tank의 온도Factor를 계산함에 있어 Bunker Supplier의 의견을 너무 존중한 나머지 끌려가다시피 한다. 온도1~2°C 차이를 계산함에 있어 정확하게 빨리 재수정 작업이 불가능하다. (온도를 바꾼다는 것은 재계산을 의미하므로 본선에서 하지도 않을 뿐만 아니라 처음 측정한 값에 의존한다.)

- 위의 계산들을 함에 있어 계산 값의 소수점 이하 자릿수는 무시하고 있다.(시간상 계산상 복잡하므로)

- 수급 받는 양의 차이가 있어 Bunker Supplier에게 더 요구할 경우 얼마 만큼 차이가 있는지 정확히 몰라 그냥 조금만 더 주라고 부탁하는 식이다.

- Bunker 수급을 하면서 약간은 손해라는 것을 알면서도 관행으로 넘기고 있다.

## 도입이점

선박의 연료소모량을 보면 중대형선(임의 기준DWT 40,000)일 경우 연간 HFO 소모량이10,000 M/T (TON당 100USD를 적용하여 13억원) 정도된다. 이중에서 오차허용범위를 0.5%라면 연간 50 M/T의 수급손실이 발생할 수 있다. 대형 컨테이너선일 경우 연간 연료유 소모량이 35,000M/T으로 수급상에서 발생하는 손실은 더 크다고 볼 수 있다. 따라서 연료유의 수급관리의 중요성이 대두된다. 각 선사마다 운항원가절감 방안을 모색하고 육상부서에서는 연료유 시장 동향 분석 등을 통하여 적절한 공급시기와 수급량을 결정한다. 또 본선에서는 경제적인 속력으로 소모량을 줄이는 한편 적정한 재고관리 등을 통하여 선박운항일정에 맞도록 육상과 긴밀한 협조체재로 업무를 수행하고 있다.

회사마다 연료유관리절차서에 따라 이미 공급자와 수급자의 허용 오차양이 지정(0.5 % ~ 2%)되어 있기에 그 허용 범위를 벗어나지 않으면 문제화 하지 않는다. 허용된 범위안에서 차이는 대수롭지 않게 여기는 상황이므로 수급연료량의 정확성 자체가 큰 의미가 없다고 단정짓고 있는 것이 현실이다.

그러므로 본선에서 수급하는 연료유 수급량에 대한 정확한 계산은 가장 기본적이며 중요한 사항이다.

본 프로그램은 연료유 구매 수급자로서 본선에서 주도적인 입장으로 짧은 시간 내에 여러가지 변수를 적용하며 정확한 계산이 손 쉽고 간편하게 계산이 가능하도록 해준다. 궁극적으로 정당한 대가를 지불하고 구매하는 수급량의 정확한 계산으로 구매손실을 막고 본선 재고량 확보 문제(BUNKER SHORT)를 해결할 수 있으며 담당업무의 간소화 및 업무효율성에 큰 도움이 될 것이다.

## 기대효과

- 연료비 절감

- 연료유의 정확한 계산을 통한 본선 재고관리 용이

- SMS(PMS)기능 연계를 통한 업무 효율성 증대

- 자동계산을 통한 담당 업무의 간소화 및 생산성증대

- 육상관리부서의 대본선 지원업무 가능(연료유 관리 원격조종)

첨부한 비교분석 자료와 같이 연료유 수급시 정확한 계산으로 약 200만원의 손실을 막을 수 있다고 판단됨.

## [비교분석]

비교표 예1 - 수급 전(본선 잔량)

혼합FACTOR를

사용한 경우

비교표 예2 - 수급 후(혼합 FACTOR 적용)

설명 혼합 FACTOR를 적용하였을 경우의 실제 수급량은 5559.9 M/T 이다.

혼합FACTOR를

사용하지 않은 경우

비교표 예3 - 수급 후(혼합 FACTOR를 적용하지 않은 경우)

설명 혼합 FACTOR를 적용하지 않은 경우 실제 수급량은 5574.0 M/T 이다.

온도1도를

낮춘 경우

비교표 예4 - 수급 후(온도값 변경)

설명 온도값을 1도 낮추었을 경우 실제 수급량은 5577.7 M/T 이다.

상기 비교표에 의하면 혼합 FACTOR와 온도변수에 따라 약 17.8 M/T 차이가 발생한다.

회사마다 오차 허용범위를 0.5% ~ 2% 적용함으로 17.8M/T은 전체의 0.32%로 낮아 본선에서는 큰 차이 없음(오차 허용범위 이내)을 이유로 공급자 측의 양을 인정하고 만다.